## 附件1

第十五届“拓邦杯—芯梦启航”高年级组电子设计和电源部分题目要求及细则

## RLC测量仪

### 任务

设计并制作一个简易RLC测量系统，可以对电阻、电容和电感进行精确测量并可以对相应参数进行实时显示。

### 要求

#### 基本要求

- 对电阻进行测量，范围100Ω～1MΩ，误差不大于5%。

- 对电容进行测量，范围100pf～100nf，误差不大于10%。

- 对电感进行测量，范围100uH～10mH，误差不大于10%。

- 使用电池给测量仪供电。

- 用显示屏对测量结果进行实时显示。

#### 发挥部分

- 能够测量出电容的Q值。

- 能够测量出电感的Q值。

- 尽可能增大RLC的测量范围。

- 尽可能提高测量精度。

- 其他。

数控电源

### 任务

设计并制作一个数控可调直流稳压电源。Vin采用24V直流供电。

### 要求

#### 基本要求

- 输出电压Vout在2V～18V之间，步进为0.5V或连续可调。

- 输出电流Iout≥0.5A。

- 输出电压Vout=5V，输出电流Iout=0.5A时，整机效率≥65%。

- 输出电压Vout=5V，输出电流Iout=0.5A时，纹波≤200mVpp。

#### 发挥部分

- 输出电压Vout可以0V起调。

- 输出电流Iout≥2A。

- 输出电压Vout=5V，输出电流Iout=0.5A时，整机效率≥80%。

- 输出电压Vout=5V，输出电流Iout=0.5A时，纹波≤50mVpp。

- 设置过流保护，当输出电流大于设定电流时，自动断开或者限制电流输出。

- 其他

信号发生器

### 任务

设计并制作一个可生成正弦波、方波和三角波的多通道信号发生器。

### 要求

#### 基本要求

- 可生成正弦波、方波和三角波。

- 输出频率调节范围：1k ~ 100kHz。

- 输出电压调节范围：0.1 ~ 5Vpp。

- 方波占空比范围：10% ~ 90%，步进不低于5%。

#### 发挥部分

- 提高频率调节范围至10 ~ 5MHz。

- 增加输出通道。

- 可调节输出通道的相位差，步进不低于5°。

- 其他。